项目说明

一、项目概况

本次采购为学生公寓专用金刚网纱窗，包含铝合金边框、全套五金配件、锁具、安装、调试及配套售后服务。产品需具备防蚊虫、防撬防盗、防私自拆卸、耐腐蚀、易清洁、抗老化特性，满足学生公寓使用及校园安全管理要求。预算金额为44.5129万元。本项目为交钥匙项目，报价应包含人工、材料、辅材、运输、质保等所有费用。

二、技术要求

1.铝合金框架型材

1.1采用原生优质铝合金型材，型材壁厚≥0.8mm；截面规格为27mm×25mm或同等受力规格，采用无缝双边结构，整体强度达标。

1.2型材表面涂层牢固，正常使用环境下10年不褪色、不粉化。

1.3拼接工艺：采用45°精密组角拼接；角码为ABS工程塑料内嵌加强钢片；配套五金为铝合金锁具、锌合金锁点，启闭、锁止功能可靠。

1.4纱窗内扇结构：纱窗内扇采用双边等长一体式结构，保障安装精度与整体稳定性。

2.金刚网纱网

2.1纱网采用304不锈钢编织网；丝径≥0.6mm，14目≤网目≤16目，网面平整，无断丝、跳丝、变形、锈蚀。

2.2纱网边缘折边深度≥5mm加固处理；网片采用合金紧固丝满圈固定，严禁使用马丁钉、单头气钉。

2.3所有固定配件统一使用304不锈钢钻尾丝，整体防锈、防松脱。

3.使用环境及使用寿命

3.1使用环境：适配-20℃～50℃环境，具备抗暴晒、抗风雨、防潮能力，满足公寓半户外使用条件。

3.2使用寿命：正常使用与维护状态下，产品整体≥10年不生锈、不脱丝、不松散、网面不变形。

4.检测要求

4.1检测报告：响应文件须附第三方权威机构出具的有效检测报告（出具时间≤24个月），包含：304不锈钢材质报告、丝径与目数检测报告、中性盐雾试验报告（测试≥48h，无锈蚀、起皮）。

4.2抽检要求：批量供货前，成交供应商须提供与投标产品完全一致的样品。采购人有权随机抽检送检，抽检不合格不得全部供货，所有费用由成交供应商承担。

三、安装及验收要求

1.安装规范：安装后网面平整、框架无毛刺，纱窗启闭顺畅，与原窗框密贴无缝隙；施工不得破坏原有建筑结构、玻璃、墙体，施工垃圾当日清运完毕。

2.防拆管理：每樘纱窗设置专用防拆结构，可有效防止学生私自拆卸，同时保留校方专用拆卸通道，便于后期清洗、维修。

3.验收标准：按楼栋分层抽检，每栋楼抽检比例不少于10%；出现变形、漏缝、锁具失效、固定不牢等情况判定为不合格。单楼栋抽检不合格占比＞5%，该楼栋全部返工，返工时限≤3个工作日，损失由成交供应商自行承担。

四、商务要求

1.质保期：项目整体质保期≥2年（自整体验收合格之日起计算）。

2.响应服务：质保期内报修后24小时内到场；非人为损坏导致生锈、变形、配件故障等问题，7个工作日内免费维修或更换。

3.备品备件：按总采购数量3%提供锁具、螺丝、角码、胶条等易损件，交付采购人保管。

- 4.供货期：签订合同之日起30日内完成安装。

- 5.供货地点：山东财经大学燕山、舜耕、章丘校区。

- 6.付款方式：合同签订，项目交付验收合格后甲方向乙方支付合同金额的100%。

五、采购清单

| 参考规格（米） |  | 数量（个） |
| --- | --- | --- |
| 长 | 宽 |  |
| 1.24 | 0.9 | 58 |
| 1.37 | 0.73 | 2 |
| 1.39 | 0.9 | 58 |
| 1.34 | 0.5 | 4 |
| 1.4 | 0.5 | 4 |
| 1.66 | 0.67 | 62 |
| 1.64 | 0.5 | 4 |
| 1.5 | 0.51 | 4 |
| 1.67 | 0.5 | 8 |
| 1.38 | 0.8 | 46 |
| 1.36 | 0.47 | 4 |
| 1.64 | 0.76 | 4 |
| 1.15 | 0.9 | 56 |
| 1.14 | 0.88 | 8 |
| 1.31 | 0.9 | 28 |
| 1.39 | 1 | 8 |
| 1.17 | 0.73 | 62 |
| 1.38 | 0.74 | 124 |
| 1.38 | 0.43 | 9 |
| 1.07 | 0.58 | 12 |
| 1.39 | 0.75 | 162 |
| 1.39 | 0.88 | 12 |
| 1.15 | 0.85 | 138 |
| 0.85 | 0.4 | 4 |
| 1.18 | 0.8 | 72 |
| 1.12 | 1 | 40 |
| 1 | 0.82 | 80 |
| 1.44 | 0.85 | 1 |
| 1.44 | 1 | 18 |
| 1.05 | 0.85 | 6 |
| 0.8 | 0.75 | 4 |
| 1.15 | 0.75 | 3 |
| 1.41 | 0.73 | 4 |
| 1.28 | 0.72 | 1 |
| 0.92 | 0.73 | 1 |
| 1.41 | 0.87 | 2 |
| 1.32 | 0.72 | 1 |
| 1.29 | 0.75 | 1 |
| 1.29 | 0.44 | 14 |
| 1.12 | 0.75 | 14 |
| 0.84 | 0.4 | 494 |
| 0.9 | 0.4 | 190 |
| 1.09 | 0.61 | 220 |
| 1.15 | 0.46 | 16 |
| 1.21 | 0.5 | 6 |
| 1.21 | 0.64 | 8 |
| 1.25 | 0.47 | 8 |
| 1.25 | 0.65 | 377 |
| 1.25 | 0.55 | 11 |
| 1.26 | 0.64 | 130 |